INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: ŻURAW WIEŻOWY

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna żuraw wieżowy lub szybkomontujący: producent, typ (górnoobrotowy, dolnoobrotowy), numer UDT, udźwig, wysięg |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	upadek ładunku albo jego części na ludzi w strefie pracy

☐	kolizja ładunku lub wysięgnika z obiektem, innym żurawiem albo linią energetyczną

☐	przewrócenie żurawia przy przeciążeniu albo silnym wietrze

☐	upadek z wysokości przy wchodzeniu do kabiny

☐	porażenie piorunem i prądem

☐	zmęczenie, temperatura i hałas w kabinie

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny i kamizelka poza kabiną

☐	obuwie ochronne

☐	szelki bezpieczeństwa przy wejściu na żuraw według instrukcji żurawia

☐	odzież dostosowana do temperatury w kabinie

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź: 18 lat, ważne zaświadczenie kwalifikacyjne, aktualne orzeczenie lekarskie (§ 3 rozp., Dz.U. 2018 poz. 2147)

☐	przeczytaj wpisy w książce dyżurów (§ 14 ust. 3)

☐	sprawdź ważność decyzji UDT zezwalającej na eksploatację (§ 11 ust. 1 pkt 1)

☐	sprawdź w kabinie: łączność z sygnalistą, sygnalizator, diagram udźwigu, termometr, wiatromierz, gaśnicę i apteczkę (§ 20)

☐	sprawdź działanie ograniczników i hamulców według instrukcji żurawia

☐	ustal z sygnalistą sposób łączności i drogę ładunku (§ 7 ust. 1, § 8 ust. 1)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	pracuj tylko przy działającej łączności z sygnalistą (§ 11 ust. 1 pkt 12)

☐	nie podnoś ładunków cięższych niż udźwig z diagramu dla danego wysięgu (§ 11 ust. 1 pkt 10)

☐	przenoś ładunek co najmniej 1 m nad przeszkodami (§ 91 rozp. o robotach budowlanych)

☐	nie przenoś ładunku nad ludźmi ani nad kabinami pojazdów (§ 92 rozp. o robotach budowlanych)

☐	przerwij pracę przy porywach wiatru powyżej 10 m/s przy ładunkach wielkowymiarowych, a przy innych pracach powyżej 15 m/s albo wartości z instrukcji żurawia (§ 11 ust. 1 pkt 7 i 8)

☐	przy niebezpieczeństwie powstrzymaj się od pracy i powiadom kierującego robotami (§ 12 ust. 1)

☐	wpisuj w książce dyżurów godziny pracy, stan żurawia i odmowy wykonania czynności (§ 14 ust. 2)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zdejmij ładunek, zawiesia i osprzęt z haka (§ 11 ust. 1 pkt 16)

☐	podnieś hak, ustaw żuraw w pozycji wolnowiatrowej lub zakotwicz według instrukcji (§ 11 ust. 3)

☐	wyłącz zasilanie i zabezpiecz kabinę

☐	wpisz koniec zmiany i usterki w książce dyżurów

7. Zakazy

☐	łączenie funkcji operatora, sygnalisty i hakowego przez jedną osobę (§ 6)

☐	praca przy wyłączonych ogranicznikach obciążenia i zmiana ich ustawień (§ 11 ust. 1 pkt 3 i 11)

☐	praca podczas burzy i przy ograniczonej widoczności bez oświetlenia (§ 11 ust. 1 pkt 5 i 6)

☐	praca przy temperaturze w kabinie poniżej 18°C lub powyżej 28°C i hałasie powyżej 80 dB (§ 11 ust. 1 pkt 14 i 15)

☐	przeciąganie ładunków po podłożu i wyrywanie przedmiotów połączonych z podłożem (§ 11 ust. 1 pkt 18 i 19)

☐	zrzucanie przedmiotów z żurawia (§ 11 ust. 1 pkt 17)

☐	naprawy i konserwacja przy włączonym zasilaniu, poza smarowaniem lin (§ 18)

☐	praca dłużej niż 8 godzin na dobę od wejścia na żuraw do zejścia (§ 19)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Awaria, ładunek nie daje się opuścić |  |
| Silny wiatr lub burza |  |
| Ewakuacja z kabiny, wypadek |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Wymagania dla żurawi wieżowych i szybkomontujących: § 3–23 rozporządzenia z 22 października 2018 r. w sprawie BHP przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147). Gdy ładunku nie da się opuścić, miejsce pod nim odgradza się (§ 12 ust. 2 i § 13 ust. 2). Przemieszczanie ładunku: § 88–93 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).