KARTA PRZEGLĄDÓW RUSZTOWANIA

sprawdzenia po odbiorze (§ 127 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

1. Rusztowanie (dane z protokołu odbioru, § 110 ust. 3)

| Budowa nazwa, adres |  | Lokalizacja rusztowania elewacja, oś, kondygnacje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj i system rusztowania producent, typ |  | Protokół odbioru / wpis w dzienniku budowy numer, data |  |
| Użytkownik rusztowania |  | Przeznaczenie |  |
| Wykonawca montażu imię i nazwisko albo nazwa, telefon |  | Dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji |  |
| Oporność uziomu |  | Terminy kolejnych przeglądów z protokołu odbioru |  |

2. Lista kontrolna (uzupełnij według instrukcji producenta lub projektu, § 127 ust. 2)

| Element | OK | Usterka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Podłoże, podkłady, podstawki, odwodnienie |  |  |  |
| Piony, rygle, stężenia, połączenia |  |  |  |
| Kotwienie do ściany: liczba i stan kotew |  |  |  |
| Pomosty: kompletne, bez szczelin, zabezpieczone |  |  |  |
| Balustrady: poręcz 1,1 m (systemowe 1 m), deska 0,15 m, wypełnienie (§ 15) |  |  |  |
| Komunikacja pionowa: drabiny, klatki schodowe |  |  |  |
| Siatki, osłony, daszki ochronne |  |  |  |
| Uziemienie i ochrona odgromowa |  |  |  |
| Obciążenie materiałem w granicach dopuszczalnych |  |  |  |
| Tablica: dopuszczalne obciążenie, data odbioru, kontakt |  |  |  |

3. Przeglądy (§ 127 ust. 1)

| Data | Powód (W, O, P, M, I) | Wynik / usterki | Decyzja | Sprawdzający: imię, nazwisko, funkcja | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Powód przeglądu: W silny wiatr, O opady atmosferyczne, P przerwa w pracy dłuższa niż 10 dni, M przegląd miesięczny, I inne czynniki zagrażające bezpieczeństwu. Decyzja: dopuszczone, dopuszczone po usunięciu usterek, wyłączone z użytkowania.

Rusztowania i ruchome podesty robocze sprawdza kierownik budowy lub uprawniona osoba każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu; zakres sprawdzenia określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny (§ 127). Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po jego odbiorze przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy lub protokołem odbioru technicznego (§ 110 ust. 1 i 2).