KARTA PRZEGLĄDU ZAWIESI I OSPRZĘTU DO PODNOSZENIA

cięgna, pasy, łańcuchy, zblocza i haki: § 73, 75, 76 i 82 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

| Karta nr |  | Karta prowadzona od |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Budowa i osoby

| Budowa nazwa, adres |  | Pracodawca lub brygada firma, adres |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prowadzący kartę imię, nazwisko, funkcja |  | Ocena zużycia haków przed zmianą osoba z odpowiednimi kwalifikacjami (§ 75 ust. 3) |  |

2. Wykaz zawiesi i osprzętu

| Nr ewid. | Rodzaj i materiał | Producent, typ | Obciążenie robocze, długość | Okres badań według producenta | Ostatnie badanie | Następne badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rodzaj: cięgno linowe, pas, łańcuch, zblocze, hak lub inny element. Na zawiesiu umieszcza się napis z dopuszczalnym obciążeniem roboczym oraz terminem ostatniego i następnego badania (§ 82 ust. 7). Okres między badaniami wpisujesz według instrukcji producenta.

3. Lista kontrolna oględzin (przed użyciem i przy przeglądzie)

| Element | OK | Usterka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Napis: obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego badania czytelne (§ 82 ust. 7) |  |  |  |
| Oznakowanie producenta i dokument zgodności dostępne (§ 82 ust. 1) |  |  |  |
| Cięgna linowe: bez zerwanych drutów, zgnieceń, załamań i korozji |  |  |  |
| Pasy i liny syntetyczne: bez przecięć, przetarć, przypaleń i uszkodzonych szwów |  |  |  |
| Łańcuchy: ogniwa bez pęknięć, wydłużeń i odkształceń |  |  |  |
| Haki, ogniwa, szekle: bez odkształceń i pęknięć; zamknięcie gardzieli działa (§ 75 ust. 2) |  |  |  |
| Bez węzłów na linach i łańcuchach oraz bez łączenia lin stalowych na długości (§ 82 ust. 8) |  |  |  |
| Bez przeróbek, spawów i prowizorycznych napraw |  |  |  |
| Przechowywanie: sucho, bez kontaktu z chemikaliami i ostrymi krawędziami |  |  |  |

Przepisy nie wymagają tej karty i nie podają jednego okresu przeglądów zawiesi. Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi poddaje się próbie obciążenia co najmniej raz w roku (§ 73). Ocena zużycia haków następuje przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej (§ 75 ust. 3).

4. Przeglądy i badania

| Data | Nr ewid. | Rodzaj (P, O, B, Z) | Wynik oględzin lub próby obciążenia | Decyzja | Sprawdzający lub wykonawca badania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rodzaj: P przy przyjęciu na budowę, O oględziny okresowe, B badanie lub próba obciążenia w terminie z napisu na zawiesiu, Z po przeciążeniu, uderzeniu, kontakcie z ogniem lub chemikaliami albo po naprawie. Decyzja: dopuszczone, dopuszczone po naprawie, wycofane z użytkowania.

5. Zawiesia wycofane z użytkowania

| Data | Nr ewid. | Przyczyna | Oznakowanie i zabezpieczenie przed użyciem | Naprawa lub złomowanie | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zawiesia budowlane spełniają wymagania dotyczące systemu oceny zgodności (§ 82 ust. 1). Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych wynosi przy kącie wierzchołkowym 45° 90%, przy 90° 70%, a przy 120° 50% obciążenia w układzie pionowym; kąt rozwarcia nie może przekraczać 120° (§ 82 ust. 2–3). Dla zawiesi łańcuchowych w temperaturze poniżej –20°C obciążenie obniża się o 50% (§ 82 ust. 6). Haki mają wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną (§ 75 ust. 1). Osprzęt do podnoszenia oznakowuje się tak, aby można było określić jego parametry (§ 24 ust. 3 rozp. z 30 października 2002 r., Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596). Zawieszonych na haku żurawia wieżowego ładunków, zawiesi i osprzętu nie zostawia się po zakończonej pracy (§ 11 ust. 1 pkt 16 rozp. Dz.U. 2018 poz. 2147).