LISTA KONTROLNA PODESTU RUCHOMEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

codzienne sprawdzenie przez operatora według instrukcji eksploatacji (§ 8 rozporządzenia z 30 października 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 2176)

| Podest nożycowy, przegubowy, teleskopowy, masztowy; producent, typ |  | Numer fabryczny / numer ewidencyjny UDT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysokość robocza / udźwig pomostu / liczba osób |  | Eksploatujący firma albo wypożyczalnia |  |
| Ostatni przegląd konserwacyjny data z dziennika konserwacji |  | Badanie UDT ważne do |  |
| Budowa / miejsce pracy |  | Tydzień od – do |  |

1. Sprawdzenie przed pracą (punkty uzupełnij według instrukcji eksploatacji podestu)

| Punkt kontroli | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrukcja eksploatacji przy podeście, ważne badanie UDT |  |  |  |  |  |  |  |
| Podłoże nośne i równe; podpory i podkłady (jeśli są) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulika: wycieki, przewody, siłowniki |  |  |  |  |  |  |  |
| Koła, opony, hamulec jazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomost: poręcze, bramka wejściowa, podłoga |  |  |  |  |  |  |  |
| Punkty kotwiczenia szelek (podesty przegubowe i teleskopowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabliczki: udźwig, liczba osób, dopuszczalny wiatr |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterowanie z dołu i z pomostu, przycisk podtrzymania |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyłącznik awaryjny STOP na pomoście i na dole |  |  |  |  |  |  |  |
| Ręczne opuszczanie awaryjne pomostu (§ 129 ust. 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogranicznik przeciążenia, czujnik pochylenia, alarm |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiatr do 10 m/s, brak burzy (§ 128) |  |  |  |  |  |  |  |
| Linie napowietrzne poza strefą niebezpieczną (§ 55, § 122) |  |  |  |  |  |  |  |
| Strefa pod pomostem wygrodzona |  |  |  |  |  |  |  |
| Wynik: S sprawny, N niesprawny, podest wyłączony |  |  |  |  |  |  |  |
| Godzina i podpis operatora |  |  |  |  |  |  |  |

Wpisuj w kolumnie dnia: + sprawne, − nieprawidłowość (opisz na stronie 2), n/d nie dotyczy. Przy pracy na dwie zmiany prowadź osobną kartę dla każdej zmiany. Paragrafy w tabeli: rozporządzenie w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Do obsługującego UTB należy przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB (§ 8). Eksploatujący zapewnia właściwą obsługę i konserwację UTB oraz rejestruje przebieg eksploatacji na podstawie wymagań instrukcji eksploatacji (§ 7 ust. 1 i 2). Przy pracy w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych eksploatujący opracowuje szczegółowe warunki eksploatacji (§ 5 ust. 2 pkt 5).

2. Nieprawidłowości: zgłoszenie do eksploatującego i konserwującego

| Data | Punkt i opis nieprawidłowości | Podest wyłączony (tak / nie) | Zgłoszono: komu, godz. | Usunięto: data, wpis w dzienniku konserwacji | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Usterki usuwa konserwujący i odnotowuje w dzienniku konserwacji wykonane czynności i ich wynik, z imieniem i nazwiskiem, numerem zaświadczenia kwalifikacyjnego i datą; o nieprawidłowościach wymagających wyłączenia UTB z eksploatacji bezzwłocznie powiadamia eksploatującego (§ 9 ust. 1 pkt 4–6). Naprawa ruchomego podestu roboczego może być dokonywana wyłącznie w jego najniższym położeniu (§ 129 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych).

3. Sprawdzenia przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę (§ 127 rozp. o robotach budowlanych)

| Data | Powód (W, O, P, M, I) | Wynik / uwagi | Sprawdzający: imię, nazwisko, funkcja | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Powód: W silny wiatr, O opady atmosferyczne, P przerwa robocza dłuższa niż 10 dni, M sprawdzenie okresowe nie rzadziej niż raz w miesiącu, I inne czynniki stwarzające zagrożenie; zakres sprawdzenia określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny (§ 127 ust. 1 i 2).

4. Operatorzy podestu

| Imię i nazwisko | Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT nr / ważne do | Data zapoznania z instrukcją | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Kto co robi: operator codziennie przed pracą (ta lista, § 8), konserwujący w przeglądzie konserwacyjnym w terminach z instrukcji eksploatacji, a gdy ich nie podano, co 30 dni dla podestów przejezdnych, wiszących i masztowych (§ 9 ust. 3, zał. nr 2), inspektor UDT w badaniu okresowym co rok dla tych podestów (zał. nr 1). Podesty ruchome wymagają badania doraźnego eksploatacyjnego po pierwszym montażu na danym obiekcie (§ 18 ust. 2), co dotyczy zwłaszcza podestów masztowych. Punkty listy są przykładem: dostosuj je do instrukcji eksploatacji podestu.