PLAN PODNOSZENIA ŁADUNKU ŻURAWIEM

dokument wewnętrzny wykonawcy do jednego podnoszenia; oparty na rozporządzeniu Dz.U. 2018 poz. 2147 i Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

| Plan nr |  | Data i godzina podnoszenia |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Budowa nazwa, adres |  | Osoba kierująca pracownikami na terenie pracy żurawia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Zatwierdził imię, nazwisko, funkcja |  |

1. Ładunek

| Ładunek nazwa, element, nr rysunku |  | Masa (kg) z dokumentu elementu albo ważenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymiary (m) dł. x szer. x wys. |  | Położenie środka ciężkości opis lub szkic |  |
| Punkty mocowania uchwyty, ucha, gniazda |  | Sposób zawieszenia liczba cięgien, trawersa |  |

☐	masa z dokumentacji producenta elementu

☐	masa z ważenia

☐	masa z obliczenia (opis w uwagach); ładunku o nieznanej masie nie podnosimy (§ 90 pkt 5 rozp. o robotach budowlanych)

2. Żuraw i miejsce podnoszenia

| Żuraw typ, producent |  | Nr ewidencyjny UDT i ważna decyzja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysięg przy poborze (m) |  | Wysięg przy odłożeniu (m) |  |
| Udźwig z diagramu przy największym wysięgu (kg) |  | Masa ładunku z zawiesiami jako % udźwigu |  |
| Odległość skrajni żurawia od konstrukcji i stosów (m) co najmniej 0,75 m (§ 89) |  | Zasięg haka większy od środka masy lub miejsca odłożenia o (m) co najmniej 0,5 m (§ 93) |  |
| Linie napowietrzne napięcie, odległość najdalszego punktu żurawia z ładunkiem (m) (§ 55 ust. 2) |  | Sąsiedni żuraw lub obiekt kolizja: tak / nie |  |

3. Zawiesia i osprzęt

| Element (zawiesie, trawersa, szekla) | Nośność robocza (kg) | Kąt rozwarcia cięgien | Nr i termin badania | Stan dobry (tak / nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

☐	kąt rozwarcia cięgien nie większy niż 120°; nośność zawiesia przy kącie 45° wynosi 90%, przy 90° 70%, przy 120° 50% nośności w układzie pionowym (§ 82 ust. 2 i 3)

☐	na zawiesiu napis z obciążeniem roboczym i terminem ostatniego i następnego badania (§ 82 ust. 7)

☐	hak z zamknięciem gardzieli, gdy zawiesie może się wysunąć (§ 75 ust. 2)

☐	zawiesia łańcuchowe w temperaturze poniżej –20°C: nośność obniżona o 50% (§ 82 ust. 6)

☐	ładunek podnosimy pionowo, bez ukośnego ułożenia liny (§ 90 pkt 7)

4. Osoby

| Funkcja | Imię i nazwisko | Zaświadczenie kwalifikacyjne, orzeczenie lekarskie (ważne do) | Łączność (kanał) | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operator żurawia |  |  |  |  |
| Sygnalista |  |  |  |  |
| Hakowy |  |  |  |  |
| Drugi operator (kilka żurawi) |  |  |  |  |

☐	operator ma ukończone 18 lat, ważne zaświadczenie kwalifikacyjne i orzeczenie lekarskie; sygnalista i hakowy mają ukończone 18 lat i orzeczenie lekarskie (§ 3 i 4 rozp. z 22.10.2018)

☐	jedna osoba nie łączy funkcji operatora, sygnalisty i hakowego (§ 6)

☐	sygnalista i hakowy mają odzież lub wyposażenie widoczne z kabiny (§ 10)

☐	łączność między operatorem i sygnalistą sprawdzona; przy awarii sygnały ręczne tylko do zakończenia czynności (§ 7)

☐	osoby znają instrukcję bezpieczeństwa prac transportowych (§ 5 ust. 1 pkt 1)

5. Trasa, strefa i miejsce odłożenia

Opis trasy ładunku od poboru do odłożenia szkic lub zdjęcie w załączniku; wysokość nad przeszkodami

☐	trasa omija ludzi i kabiny pojazdów; przy załadunku i rozładunku ładunek nie przechodzi nad ludźmi ani nad kabiną kierowcy (§ 92 rozp. o robotach budowlanych)

☐	ruch poziomy ładunku na wysokości co najmniej 1 m nad przedmiotami na trasie (§ 91)

☐	miejsce poboru i odłożenia poza terenem pracy żurawia jest oznaczone i zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi (§ 11 ust. 1 pkt 9 rozp. z 22.10.2018)

☐	gdy nie można opuścić ładunku, miejsce bezpośrednio pod nim odgradzamy (§ 12 ust. 2)

☐	przy zmroku i ograniczonej widoczności oświetlenie wystarczające dla operatora i sygnalisty (§ 21)

6. Warunki zewnętrzne

| Prędkość wiatru w porywach przed podnoszeniem (m/s) odczyt z urządzenia w kabinie (§ 20 pkt 5) |  | Limit dla tego podnoszenia (m/s) ładunek wielkowymiarowy: 10 m/s; inne prace: 15 m/s, chyba że producent podał inne wartości (§ 11 ust. 1 pkt 7 i 8) |  |
| --- | --- | --- | --- |

☐	bez wyładowań atmosferycznych i przy widoczności umożliwiającej pracę (§ 11 ust. 1 pkt 5 i 6)

☐	ograniczniki obciążenia włączone i sprawne (§ 11 ust. 1 pkt 11)

☐	przy wstrzymaniu pracy z powodu wiatru żuraw w pozycji wolnowiatrowej albo zakotwiczony (§ 11 ust. 3)

7. Kilka żurawi lub warunki kolizyjne

☐	ładunek przemieszcza jeden żuraw

☐	ładunek przemieszcza więcej niż jeden żuraw: instrukcja dla terenu z kartą podpisów, osoby podpisały przed podnoszeniem (§ 17) (nr instrukcji)

☐	żuraw pracuje w warunkach kolizyjnych: instrukcja z pozwoleniem na pracę, osoby podpisały kartę (§ 16) (nr instrukcji i pozwolenia)

☐	przemieszczenie ładunku więcej niż jednym żurawiem wpisano do książki dyżurów (§ 14 ust. 2 pkt 6)

8. Przed podniesieniem

☐	hakowy ustalił masę, środek ciężkości i punkty mocowania i dobrał zawiesie (§ 9 ust. 1)

☐	ładunek podniesiono na około 0,5 m i zatrzymano; sprawdzono zawieszenie, wyważenie i brak osób w strefie (§ 221 ust. 1 pkt 5 rozp. o robotach budowlanych dla elementów prefabrykowanych)

☐	element prefabrykowany: przy podnoszeniu masę na haku sprawdzono dynamometrem i stwierdzono, że nie przyssał się do formy (§ 213 ust. 1 rozp. o robotach budowlanych)

☐	liny kierunkowe założone, ładunek nie jest przymarznięty ani połączony z podłożem (§ 221 ust. 1 pkt 4; § 11 ust. 1 pkt 19 rozp. z 22.10.2018)

☐	sygnalista wydał zgodę po usunięciu osób ze strefy (§ 222; § 8 ust. 1 rozp. z 22.10.2018)

☐	ładunek nie zostaje na haku po zakończeniu pracy (§ 11 ust. 1 pkt 16 rozp. z 22.10.2018)

Uwagi i zmiany planu w trakcie podnoszenia

9. Zatwierdzenie i potwierdzenie zapoznania

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Data i godzina | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

| Opracował (data i podpis) |  | Zatwierdził: osoba kierująca (data i podpis) |
| --- | --- | --- |

Rozporządzenie z 22 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2147) dotyczy żurawi wieżowych i szybkomontujących (§ 1 ust. 1) i nie zawiera pojęcia „plan podnoszenia”. Wymaga instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych udostępnianej operatorowi, sygnaliście i hakowemu przed dopuszczeniem do pracy (§ 5 ust. 1 pkt 1), instrukcji dla przemieszczania ładunku więcej niż jednym żurawiem (§ 17) i instrukcji dla pracy w warunkach kolizyjnych (§ 16). Ten wzór jest dokumentem wewnętrznym do jednego podnoszenia i nie zastępuje tych instrukcji. Rozporządzenie w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) też nie zawiera tego pojęcia. Wzór korzysta z jego § 55, 75, 82, 89–93, 213, 221 i 222, przy czym § 213, 221 i 222 dotyczą wprost elementów prefabrykowanych. Dla żurawi samojezdnych i HDS rozporządzenie z 2018 r. nie obowiązuje wprost.