PROTOKÓŁ KONTROLI WYKOPU

sprawdzenie obudowy lub skarp (§ 148 pkt 3 i § 152 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

1. Wykop

| Budowa nazwa, adres |  | Wykonawca robót firma, kierownik robót, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja wykopu oś, odcinek, km |  | Przeznaczenie np. sieć, fundament |  |
| Wymiary długość × szerokość × głębokość |  | Grunt i woda rodzaj gruntu, wody gruntowe |  |
| Zabezpieczenie ścian skarpy (nachylenie) / obudowa: typ, producent |  | Dokumentacja projekt, badania gruntu (§ 147 ust. 2, § 149) |  |

| Sieci podziemne w zasięgu robót rodzaj, bezpieczna odległość i sposób robót ustalone z zarządcą (§ 144) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Lista kontrolna (zaznacz przy sprawdzeniu)

| Element | OK | Usterka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Ściany pionowe bez umocnień: do 1 m w gruntach zwartych, teren nieobciążony; 1–2 m tylko wg badań (§ 147) |  |  |  |
| Obudowa kompletna, zgodna z przeznaczeniem; ażurowa tylko w gruntach zwartych, nie zimą (§ 147) |  |  |  |
| Skarpy: nachylenie zgodne z dokumentacją, naruszony grunt usunięty (§ 148 pkt 2, § 149) |  |  |  |
| Odpływ wody od wykopu w pasie 3 × głębokość wykopu (§ 148 pkt 1) |  |  |  |
| Brak nawisów gruntu (§ 157) |  |  |  |
| Zejścia przy głębokości ponad 1 m, odstęp nie większy niż 20 m (§ 151) |  |  |  |
| Balustrady 1,1 m, min. 1 m od krawędzi, światło czerwone na noc albo przykrycie (§ 145) |  |  |  |
| Miejsca niebezpieczne ogrodzone, napisy ostrzegawcze albo stały dozór (§ 144 ust. 3, § 146) |  |  |  |
| Urobek i materiały min. 0,6 m od krawędzi obudowanej, poza klinem odłamu (§ 154) |  |  |  |
| Pojazdy poza klinem odłamu, koparka min. 0,6 m poza klinem (§ 155, § 158 ust. 1) |  |  |  |
| Strefa niebezpieczna maszyn oznakowana, nikt między koparką a ścianą (§ 158 ust. 2, § 159) |  |  |  |

3. Sprawdzenia (§ 152: przed każdym rozpoczęciem robót; § 148 pkt 3: skarpy po deszczu, mrozie, przerwie)

| Data, godz. | Powód (R, D, M, P, I) | Wynik / usterki | Decyzja | Sprawdzający: imię, nazwisko, funkcja | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Powód: R rozpoczęcie robót w wykopie, D deszcz, M mróz, P dłuższa przerwa w pracy, I inne (np. obciążenie przy krawędzi, uszkodzenie obudowy). Decyzja: roboty dopuszczone, dopuszczone po usunięciu usterek, wstrzymane.

4. Zasypywanie wykopu i demontaż obudowy (§ 156)

Data, sposób demontażu, uwagi obudowę usuwa się od dna stopniowo; jednoetapowo do 0,5 m w gruntach spoistych i do 0,3 m w pozostałych

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp (§ 152). W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy (§ 148 pkt 3). Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz mistrz budowlany (§ 5).