PROTOKÓŁ ODBIORU DESKOWANIA (SZALUNKU)

sprawdzenie przed betonowaniem, dopuszczenie do betonowania i rozdeskowanie (§ 195 i § 208 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

| Protokół nr |  | Data i godzina |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Budowa i element

| Budowa nazwa, adres |  | Wykonawca deskowania firma, brygadzista |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Element strop / ściana / słup / belka / fundament |  | Lokalizacja kondygnacja, osie |  |
| System deskowania producent, typ albo tradycyjne |  | Podstawa projekt deskowania nr / instrukcja producenta |  |
| Projekt konstrukcji nr rysunku |  | Odbiór zbrojenia protokół robót zanikających nr |  |

2. Uczestnicy

| Funkcja | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Kierownik robót / mistrz budowlany (§ 195 ust. 2, § 5) |  |  |
| Brygadzista cieśli |  |  |
| Inspektor nadzoru (jeśli uczestniczy) |  |  |
| Kierownik budowy |  |  |

3. Lista kontrolna

| Element sprawdzenia | Tak | Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Podłoże pod stemplami nośne i wyrównane, podkłady pod stemplami |  |  |  |
| Stemple i podpory: typ i rozstaw według projektu lub instrukcji, zabezpieczone przed przesunięciem |  |  |  |
| Stężenia i rozpory zamocowane, konstrukcja zabezpieczona przed zawaleniem (§ 195 ust. 1) |  |  |  |
| Wymiary, rzędne, pion i otwory zgodne z projektem konstrukcji |  |  |  |
| Szczelność styków, ściągi i kotwy założone |  |  |  |
| Wnętrze oczyszczone, środek antyadhezyjny naniesiony |  |  |  |
| Pomosty robocze z balustradą: deska krawężnikowa 0,15 m, poręcz 1,1 m (§ 15 ust. 2) |  |  |  |
| Krawędzie i otwory w stropie zabezpieczone środkami ochrony zbiorowej (§ 6 ust. 1) |  |  |  |
| Dojście na deskowanie bezpieczne, bez przejść po elementach niestabilnych (§ 190) |  |  |  |
| Montaż wykonany przez zespół co najmniej 2 osób (§ 195 ust. 3) |  |  |  |

4. Warunki betonowania

☐	podawanie mieszanki: pompa / pojemnik żurawiem / bezpośrednio z betonowozu

☐	wysokość zrzutu mieszanki nie większa niż 1 m (§ 208 ust. 3)

☐	pojemnik zabezpieczony przed przypadkowym wylaniem, klapy łatwo otwierane (§ 208 ust. 1)

☐	opróżnianie stopniowe i równomierne, bez przeciążenia deskowania (§ 208 ust. 2)

☐	sygnalizacja między stanowiskiem odbioru mieszanki a operatorem pompy (§ 100)

☐	punkt zsypu z odbojnicami przy dostawie pojazdem (§ 209)

☐	osoba obserwująca deskowanie w czasie betonowania: ........................

5. Usterki

| Lp. | Usterka i miejsce | Kto usuwa | Termin | Usunięto (podpis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

6. Decyzja

☐	deskowanie dopuszczone do betonowania

☐	dopuszczone po usunięciu usterek z pkt 5

☐	niedopuszczone; ponowne sprawdzenie dnia: ........................

| Kierownik robót / mistrz budowlany |  | Brygadzista cieśli |  | Inspektor nadzoru |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Rozdeskowanie

| Betonowanie zakończono data |  | Termin rozdeskowania według projektu i wytrzymałości betonu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolejność demontażu ustalił kierownik robót / mistrz (§ 195 ust. 2) |  | Rozdeskowano data, brygada |  |
| Stan elementu po rozdeskowaniu uwagi |  |  |  |

W czasie montażu oraz demontażu deskowań należy zapewnić środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających; o kolejności montażu i demontażu poszczególnych elementów decydują kierownik robót oraz mistrz budowlany; roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby (§ 195 ust. 1–3 i § 5). Chodzenie po niestabilnych deskowaniach jest zabronione (§ 190). Opróżnianie pojemnika z mieszanki powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania, a wylewanie mieszanki w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest zabronione (§ 208 ust. 2 i 3). Przepisy nie wymagają protokołu odbioru deskowania; wzór dokumentuje sprawdzenie przed betonowaniem.